Как летает кайт.

Кайт, в переводе с английского языка - воздушный змей. Современные спортивные тяговые кайты очень сильно отличаются от тех плоских ромбов и прямоугольников на ниточке, которые мы запускали в детстве. Современные кайты это достаточно аэродинамически совершенные конструкции со своими особенностями. Но все они подчиняются законам аэродинамики. Тяга кайта создается при обтекании крыла-кайта в основном за счет создания разрежения на верхней его плоскости. Подойдя к носику кайта, поток разделяется на 2 части. Верхний поток идет над крылом, а нижний под ним. Верхняя плоскость крыла выпуклая, поэтому путь, который проходит воздух от носика до задней кромки больше, чем тот путь, который проходит нижний поток, Поскольку этот путь проходится за одно и то же время, то скорость движения потока разная, над крылом больше, чем под ним. В таком случае в потоке с большей скоростью давление ниже, чем в более медленном потоке. Над крылом создается вакуум, который и втягивает в себя кайт-крыло, создавая подъемную силу. Кроме подъемной силы на крыле обязательно создается и сила лобового сопротивления, которая тормозит движение кайта в воздухе. Сила лобового сопротивления многосоставная. В нее входит несколько сил, например сила трения воздуха об ткань кайта, трение, создаваемое за счет завихрения воздуха на концах крыла, сопротивление, возникающее из-за отклонения потока воздуха вниз и т.д. Равнодействующая этих двух сил направлена всегда вверх и немного назад. Соотношение между подъемной силой и силой лобового сопротивления называется аэродинамическим качеством.

Если стать спиной к ветру и запустить кайт, он поднимется вверх и будет висеть над головой. Переведя кайт вправо и влево до положения над землей и максимально против ветра, мы получим 3 точки. Проведя кайт с положения максимально слева до положения максимально справа мы получим дугу, которую называют край ветрового окна, а все пространство за этой дугой ниже по ветру называется ветровое окно. Если спроецировать край ветрового окна на землю и соединить его крайние точки над землей и точку, обозначающую положение кайтера, то мы получим угол ветрового окна. Этот угол всегда будет меньше 180 градусов. Чем больше угол ветрового окна приближается к 180 градусам, тем выше аэродинамическое качество данного кайта. Обычно этот угол составляет 130-160 градусов. Проверить какой угол ветрового окна вашего кайта достаточно несложно. Надо, при достаточно сильном для данного кайта, ветре перевести кайт из положения максимально слева до положения максимально справа и замерять угол между проекциями силовых строп на землю в этих положениях. Заметим, что ветровое окно симметрично относительно ветра.

Тяга кайта зависит от положения его в ветровом окне. Крыло может занимать разные положения по углу атаки относительно набегающего потока. Оптимальным с точки зрения создания тяги являются углы от 0 до 10-15 градусов. При околонулевых углах атаки кайт имеет минимальное лобовое сопротивление но и минимальную тягу, что используется при сильном ветре для создания эффекта «депавер», т.е. снижения тяги без замены кайта на кайт с меньшей площадью. При углах атаки в 10-15 градусов тяга кайта максимальна и, как правило, максимально его аэродинамическое качество. При дальнейшем увеличении угла атаки на крыле развиваются процессы, которые создают вихри на верхней плоскости крыла и выключают часть крыла из процесса создания подъемной силы, что снижает ее величину. Таким образом максимальная тяга создается не в глубине ветрового окна, а как раз на его краю, примерно на 10-20 градусах от его края.

Все эти свойства кайта сохраняются как при положении кайтера без движения, так и при движении с помощью кайта. Но, само движение кайтера, несколько меняет ощущения кайтера от полета кайта из-за появления так называемого вымпельного ветра. Вымпельный ветер складывается из истинного метеоветра и ветра, возникающего от движения кайтера вперед методом векторного сложения этих двух потоков. На мачтах парусных кораблей развеваются вымпелы – длинный узкий флаг. Его положение в воздухе показывает направление вымпельного ветра, что очень важно для управления ходом корабля, настойкой его парусного вооружения.

Представим, что мы запустили кайт, перевели его в положение над землей в краю ветрового окна и направили лыжи точно поперек ветра. Такой курс называется «галфвинд» (пол ветра). Кайт, создавая тягу, будет тянуть нас вперед и немного вниз по ветру. Соотношение между величинами этих двух векторов тяги будет зависеть от ширины ветрового окна. Вектор тяги кайта можно разложить на два вектора. Вектор тяги вперед, который собственно и будет нас катать, и вектор стаскивания по ветру – вектор дрейфа. Первый для нас безусловно полезен, а второй безусловно вреден, т.к. заставляет прикладывать силу для его компенсации при помощи кантования лыжами. Тронувшись с места, мы заметим, что кайт ведет себя несколько странно. Чем быстрее мы разгоняемся – тем сильнее кайт уходит по ветру, хотя никаких управляющих действий к нему не прикладывается. Происходит это в связи с возникновением в движении так называемого вымпельного ветра. Вымпельный ветер – это ветер, который образуется от сложения двух ветров.

Истинного метеоветра и ветра, появляющегося от самого движения. Графически с помощью векторов легко вычислить скорость метеоветра, используя правило сложения векторов. Чем быстрее мы едем строго поперек ветра, тем все больше кайт разворачивается, увеличивая угол между направлением движения и вектором его тяги. Это происходит потому, что кайт относительно ветра всегда поддерживает одно и то же ветровое окно, а вымпельный ветер все время разворачивается навстречу движению, вот кайт и уходит вместе с ним по ветру.

При этом соотношение вектора тяги вперед и вектора дрейфа все время меняется в пользу вектора дрейфа. Вектор дрейфа с разгоном все время возрастает, а вектор тяги вперед все время уменьшается. И, наконец, наступает момент, когда вектор тяги вперед становится по своему значению меньше, чем суммарное сопротивление движению. В этот момент разгон прекращается и кайтер движется равномерно. Если взять несколько кайтов с разной шириной ветрового окна, то можно заметить, что кайт с более узким окном быстрее уходит по ветру, соответственно быстрее происходит уменьшение вектора тяги вперед и стабилизация движения происходит на меньшей скорости. И наоборот, кайт с широким ветровым окном (аэродинамически более качественный), позволяет достичь стабилизации на большей скорости.

Таким образом, можно сделать выводы.

1. Скорость установившегося движения зависит от соотношения вектора тяги вперед и вектора суммарного лобового сопротивления кайтера с кайтом.

2. Величина вектора тяги вперед зависит от силы метеоветра, площади кайта, аэродинамического качества кайта.

3. Величина лобового сопротивления кайтера с кайтом зависит от лобового сопротивления кайта, трения лыж или другого снаряда о покрытие, лобового аэродинамического сопротивления самого кайтера.

Интересные следствия этих зависимостей:

1. Каждый кайт у одного и того же кайтера при одинаковом качестве покрытия может развивать максимальную скорость, которую можно выражать в скоростях метеоветра.

2. Чем шире ветровое окно и лучше аэродинамическое качество кайта, тем большую скорость он позволяет развить при одном и том же ветре, на одном и том же покрытии.

3. Чем ниже лобовое сопротивление кайтера – тем большей скорости можно достичь на одном и том же покрытии с одним и тем же кайтом и одинаковом ветре.

4. Чем меньше трение о поверхность - тем лучше. При чем этот фактор, по своей значимости, вносит очень существенный, если не решающий вклад в максимально достижимую скорость.

Не рассмотренными остались аспекты – площади и собственного веса кайта со строповкой.

Дело в том, что величина вымпельного ветра, как правило, значительно отличается от метеоветра и может превосходить его в несколько раз. Соответственно и суммарная тяга, создаваемая кайтом увеличивается по квадратичной зависимости, т.е. если мы едем на курсе галфвинд с такой же скоростью, как и дует ветер, то метеоветер становится  быстрее примерно в полтора раза, а тяга на кайте в 2,25 раза. И чем больше разгон, тем сильнее работает метеоветер.

Такое явление называется буерным эффектом. Его положительные свойства заключаются в том, что при слабом ветре, разогнавшись даже коньковым ходом, мы получаем существенный прирост тяги на кайте и, сохраняя эту скорость, можем двигаться на довольно слабых ветрах.

Но отрицательное свойство буерного эффекта заключается в известном всем передозе. Кайт развивает такую тягу, что вектор дрейфа становится слишком большим и кайтер не может организовать достаточное сопротивление этой силе. Либо лыжи проскальзывают в дрейф, либо ноги не выдерживают нагрузки (особенно при длительном движении одним галсом), либо кайтера просто поднимает в воздух. Таким образом, кайт не реализует в полной мере свои скоростные возможности и кайтер вынужден прекратить разгон и двигаться с меньшей скоростью, чем это позволил бы сделать кайт меньшей площади с таким же аэродинамическим качеством.

Отсюда рекомендации по подбору площади кайта, необходимой для движения под ним. Площадь кайта должна позволять двигаться под ним на максимально достижимой скорости на выбранном курсе.

Собственный вес кайта тоже влияет на его гоночные качества. Чтобы поддерживать кайт в полете на краю ветрового окна над землей (зона максимальной тяги вперед) - необходимо немного подворачивать кайт носом вверх, формируя вертикальный вектор, который собственно и поддерживает кайт над землей, но этот вертикальный вектор отнимает величину вектора, который тянет нас вперед, а следовательно – уменьшает ширину ветрового окна и величина этих изменений достаточно значительна, чтобы ее игнорировать.

Как сделать идеальный гоночный кайт?

Имея такую информацию уже можно грамотно сформировать тех задание для проектировки гоночного кайта с максимальными гоночными качествами.

- Кайт должен иметь минимальное лобовое сопротивление, что сформирует максимально широкое ветровое окно.

- Сила тяги кайта является вторичной по отношению к минимальному лобовому сопротивлению, т.к. буерный эффект уже после небольшого разгона формирует тягу, превышающую статическую во много раз и на первый план выходит борьба с передозом.

- Вес кайта должен быть минимально возможным

Дальше уже совсем просто. Борьба за максимальное аэродинамическое качество ведется очень давно и достижения тут весьма значительны. Аэродинамически идеальным крылом можно признать крылья рекордных планеров, позволяющих получать аэродинамическое качество более 50. Привязав такое крыло к 3-м тоненьким стропам с минимальным лобовым сопротивлением мы получили бы «супер гоночный» кайт с непревзойденными характеристиками и первые места на всех гонках были бы обеспечены. Но увы – пока такого крыла никто не сделал. Поэтому остается только стремиться к этому идеалу.

Чем обеспечивается такое высокое аэродинамическое качество?

- Удлинение крыла.

Перетекая с нижней плоскости крыла на верхнюю через концы крыла формируется вихревой жгут, который увеличивает лобовое сопротивление. Чем больше удлинение крыла – тем меньше влияние этого жгута на общее лобовое сопротивление. Удлинение крыльев планеров достигает 30 и больше. Здесь должен заметить, что существует уловка, как увеличить удлинение крыла без существенного изменения размеров. Это применить концевые шайбы. Они запирают поток под крылом или над крылом в своеобразный короб, что снижает перетекание воздуха через концы крыла, На парапланах и кайтах в качестве таких шайб применяется отгибание концов крыла (ушей) вниз до угла 70-80градусов

- Минимальная толщина профиля. При толщине профиля более 10% начинается существенный рост лобового сопротивления.

- Форма профиля. Тонкие симметричные и полусимметричные профили имеют минимальное лобовое сопротивление.

- Гладкая поверхность – снижает образование микровихрей и  трение ткани об воздух.

- Минимальное количество элементов, находящихся в движущемся потоке и не участвующих в образовании подъемной силы (тяги). Речь идет в первую очередь о стропной системе. Она может вносить очень существенный вклад в общее лобовое сопротивление (30 и более процентов). Поэтому количество строп должно быть минимальным (D-рибы очень этому способствуют, по сути пряча подкупольную строповку внутрь самого купола),  как и их толщина, а структура стропы должна минимизировать вихреобразование. «Пение» строп на самом деле  отъедает очень существенную долю аэродинамического качества, особенно если оно вызвано флаттером прослабленной стропы.

Я рассмотрел главные моменты во взаимодействии кайта и окружающей среды. Их учет позволяет создавать кайты не по наитию или подобию, а формируя осознанное техническое задание и выполнение этого задания доступными средствами.